DISCIPLINA: LABORATÓRIO  ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

RELATÓRIO: LABORATÓRIO 03

(2022)

ALUNO: Lucas Fausto Medeiros

Professor.: Dr. Misael Elias de Morais

CAMPUS CAMPINA GRANDE, julho de 2022

- Resumo:

Neste Experimento foi possível visualizar alguns dos conceitos base e importantes na programação baixo nível dos micro-controladores (MCS51), Assembly, pelo Simulador MCY8051 IDE. Ademais, a atividade que foi proposta no Lab. em questão, foi a demonstração do conjunto de instrução do microcontrolador e seus equipamentos. Neste, fizemos o acendimento de LED’s e leitura de teclas ou botões.

- Introdução:

O Laboratório III tem o objetivo apresentar o estudo da linguagem Assembly a partir de consultas em seu DataSheet, que nada mais é que uma folha com dados e especificações técnicas de seu desempenho levando em conta o microcontrolador MCS51.

- Métodos e Materiais:

  - Objetivo: O experimento teve como objetivo mostrar na pratica o estudo pratico da programação em Assembly, que se fez possível estudar a rotação de led’s além da leitura de dados no simulador MCU8051 IDE.

  - Hardware e Software necessários: Computador com o MCU8051 IDE instalado.

  - Procedimentos:

    - Ligação do painel de LED: Inicialmente, tem de se ligar as portas e seus respectivos bits no painel de led’s do simulador. Como mostra a imagem abaixo:

A ativação do painel é feita ativando e relacionando cada um dos oito led’s a uma porta e um bit do microcontrolador.

    - Ligação do painel de teclas: Inicialmente, para fazer a ligação das portas e seus respectivos bits no painel teclas. Como mostra a imagem abaixo.

A configuração do painel é feita ativando e relacionando cada um dos oito led’s a uma porta do micro.

    - Listagem do programa em LM:

      - ORH 00H: Pseudo-instrução que define o endereço que o programa irá começar e continuará.

      - MOV P1, #00001111 b: Move para o registrador P1 o valor #00001111 b.

      - LCALL DELAY: Chamada de sub-rotina DELAY.

      - INICIO: MOV SP, #2FH: Move para o registrador SP o valor de #2FH.

      - MOV P1, #11110000 b: Move para o registrador P1 o valor de #11110000 b.

      - LJMP BOTAO: Instrui que o programa vá para a linha referente ao label BOTAO.

      - MOV P1, #00110011 b: Move para o registrador P1 o valor de #00110011 b.

      - MOV P1, #11001100 b: Move para o registrador P1 o valor de #11001100 b.

      - MOV A ,P2: Move para o Acumulador o conteúdo do registrador P2.

      - CJNE A, #0FFH, SET2: Compara o conteúdo do Acumulador, caso não sejam iguais, vai para o label SET2.

      - SJMP SET1: Faz um salto relativo para o label SET1.

      - MOV R0, #1: Move para o registrador R0 o valor de 1.

      - MOV R1, #4: Move para o registrador R1 o valor de 4.

      - DJNZ R1, $: Decrementa o registrador R1 casa seu conteúdo seja diferente de 0.

      - DJNZ R0, V2: Decrementa do registrador R0 caso seu conteúdo seja diferente de 0;

      - RET: Retorna o programa para a sub-rotina.

      - END: Fim do programa.

    - Funcionamento do programa: Descrição com detalhes de cada linha do programa que foi utilizado no LAB. Com comentário de cada linha.

No primeiro passo, o programa irá executar as duas primeiras linhas, o painel de led’s vai acender conforma descrito no comentário da linha 2. No segundo passo, o programa vai cair na sub-rotina definida pelo label DELAY que fará com que a próxima mudança no painel de led’s ocorra após um intervalo de tempo definido, Logo após, o programa voltará para a sub-rotina que vai inverter o estado dos led’s ligados ao registrador P1. No fim, ao executar o comando LJMP BOTAO, linha 6, o acesso ao label BOTAO será liberado.

No segundo passo, o programa ao chegar ao label SET2, ocorre o comando MOV P1 #00110011 b, que tem a função de alterar o padrão dos led’s que estão acesos e desligados, logo após, a sub-rotina DELAY é acionada de novo, ao fim da mesma o programa irá executar o comando MOV P1, #11001100 b, e vai novamente para a sub-rotina. Por fim, quando chegar ao comando LJMP BOTAO, o programa vai acessar a posição do programa que o label BOTAO define.

No terceiro passo, será possível ver um método boolean do programa no label BOTAO, que define a alteração dos led’s em 4 – 4, ou em 2 – 2. Inicialmente o programa pegará o conteúdo do registrador P2 e vai move-lo para o acumulador. Logo após, se o dado que foi enviado for diferente de 0FFH, isto é, se algum botão do teclado virtual for pressionado, o valor será alterado. O comando CJNE A, SET2N faz com que o programa vá até o label definido por SET2, caso contrário, será passado para instrução SJMP SET1, que caminhará para o local que SET1 está definindo.

    - Funcionamento do programa fornecido:

      - No primeiro passo, o programa inicia movendo o valor 00001111 b para o registrador P1, que tem como função ligar ou desligar os led’s do painel. Após ser iniciado, fica possível notar que os 4 últimos led’s foram acesos por conta da instrução.

      - Na segunda linha é perceptível que o programa move para o registrador Acumulador o conteúdo presente no registrador P0N, deixando o mesmo com 11111111 b.

      - Na terceira e na quarta linha, logo após a operação AND é executada entre o conteúdo do registrador Acumulador e o número 01 foi possível ver que o resultado da operação foi armazenada no próprio registrador Acumulador.

      - Na última linha, o programa vai para o label definido como F1, e após acender todos os led’s.

    - Implementando o circuito Logico:

- Resultados e Discussão: Ao terminar todo o experimento, é possível compreender de forma pratica o melhor funcionamento da linguagem Assembly e, usar periféricos disponíveis no simulador MCU 5081 IDE, e suas interações.

- Conclusões: Foi possível concluir que a linguagem Assembly em atuação ao microcontrolador MCU 8051 pode dar uma vasta biblioteca de opções e atuações diante de seus registradores e portas, assim como demonstrado no decorrer do relatório com o exemplo do painel de LED 's e do teclado virtual.

- Referencias:

  - MORAIS, Misael. Organização e arquitetura de computadores. [ S. l.], . 2021. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/0Bwjlecok7TpyfnAtQmx6bE4yZ043amNsbnRxMkF4UFlpWVZhWmRfeVBSeHRRVi1xRzNOZnM?resourcekey=0-WmQ6S1i6hLYyCoGBLbMeGw. Acesso em: 12 jun. 2022